# Pianificazione Frequenziale

per Reti Radiomobili

di Grandi Dimensioni

Relatore		:	Prof. Matteo Fischetti

Laureando	:	David Ciprian

#### IL PROBLEMA

### Definizioni

- SB 		: Stazione Base  (antenna)

- Cella	: zona geografica servita da una SB

- Sito 	: insieme delle celle servite dalla stessa SB

- Canale 	: segmento di banda unitario (200kHz)

- Portante : segnale a cui viene assegnato un canale

### Vincoli

- di Banda : al massimo 57 canali disponibili

- di Riuso (separazione in banda )

- di Adiacenza : 200 kHz ( 1 canale )

- di Sito		 : 400 kHZ ( 2 canali )

- di Cella	 	 : 600 kHz  (3 canali )

- di Interferenza : almeno 9 dB

##### Obiettivo

Determinare, se esiste, un piano di frequenze ammissibile e al quale sia associato il livello di interferenza complessiva minimo.

### Letteratura

###### Algoritmi esatti

- Fischetti et al., 1998

- Borndörfer et al., 1998

###### Algoritmi euristici

- Vocale, 1998 (Tesi di Laurea) CSELT

- Mannino-Sassano, 1998

- Eisenblätter, 1998

- Massignan, 1999 (Tesi di Laurea)

### Complessità computazionale

Il Problema è NP-Hard (molto difficile in pratica)

(Riduzione a partire dal problema di colorazione dei grafi).

⇒	necessità di un algoritmo euristico per problemi di grandi dimensioni

( buoni risultati in tempo accettabile )

### Un nuovo algoritmo euristico

- Uso della tecnica Tabu Search

- Adatto a problemi di grandi dimensioni:

- Tempo di CPU

- Qualità della soluzione

- Nuovi algoritmi e strutture dati

- Modularità della procedura

- Intensificazione mediante Core

La tecnica Tabu Search

Idea : 		ricercare e scegliere iterativamente la soluzione migliore fra quelle “vicine” a quella corrente (in base a “mosse” predefinite).

Problema : possibilità di minimi locali.

Soluzione : Si accettano anche soluzioni peggiorative;

per prevenire la formazione di cicli, si proibiscono le “mosse” che porterebbero il sistema verso soluzioni già visitate.

Si alternano fasi di:

          - Intensificazione

          - Diversificazione

È stata applicata con successo a problemi di:

          - Colorazione dei grafi

          - Assegnazione quadratica

          - Instradamento di veicoli

          - Scheduling di attività

Strutture dati ed algoritmi parametrici

(per la velocità di esecuzione)

Ad ogni cella si associa:

- la lista delle celle con cui interagisce sensibilmente

- un vettore che memorizza l’interferenza complessiva subita su ogni canale

- un vettore che memorizza l’interferenza complessiva indotta dall’uso di ogni canale

C:

Interferenza subita daC	   Interferenza indotta da C

Utilizzando questi vettori è possibile calcolare in modo parametrico la variazione del costo del piano a seguito di una data “mossa”.

L’individuazione della mossa migliore richiede

tempo O( log N ) invece di O( N2 ) oppure  O(N3 ),

ove N=numero di celle del piano

Definizione ed uso di un “core problem”

(per la qualità della soluzione)

idea : intensificare la ricerca all’interno di alcune zone

critiche particolarmente “congestionate”.

Un core (sottoinsieme di celle) si contraddistingue per:

- Limitato numero di celle

- Grande interferenza reciproca

- Elevato numero e complessità di vincoli

“Buona assegnazione all’interno del core

⇒

buona assegnazione globale”

- Nuova definizione (euristica) di tipo dinamico del core

Risultati Computazionali

RSD   :  rapporto segnale/disturbo (medio) espresso in dB

Tempo:  hh/mm/ss su PC Pentium II/400 con 128MB RAM

|  |  | CSELT |  |  | NUOVO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celle | Port. | Mosse | Tempo | RSD | Mosse | Tempo | RSD |
| 203 | 536 | 3,000 | 12.5 m | 15.2 | 15,000 | 5.7 s | 16.8 |
| 985 | 4,472 | 5,000 | 2,9 h | 14.5 | 50,000 | 20.9 s | 15.6 |
| 2,009 | 8,795 | 7,000 | 10.1 h | 14.3 | 100,000 | 44.9 s | 15.2 |
| 30,135 | 131,925 | - | - | - | 1,500,000 | 12.7 m | 15.1 |

Evoluzione tipica del costo del piano

(RDS + penalità vincoli violati)

intensificazione su core

diversificazione