# CONVERTITORE CC/CC NON ISOLATO PER USO SPAZIALE

### Specifiche

Uin = 28 V	Ui = 18 – 42 V

Uo = 5 V	accuratezza della tensione d’uscita = +-1% statico e dinamico

Po = 10 W	Ion = 2 A	Iolim = 0.2 A

Bwuo = 1 kHz

 = 90%

# Soluzione con un convertitore buck funzionante in modo continuo

### Scelta dell’interruttore e del diodo

Posto il rendimento pari al 90%,

 = 90%

ad esso corrisponde una potenza dissipata pari a 1 W.

Calcoliamo di quanto deve aumentare la tensione resa disponibile in uscita per garantire il valore di 5 V con un rendimento del 90%.

Uoi = Uo + Ri Ion	Ri  = Pdiss / Ion2  = 0.25 

Ri Ion  0.25 * 2 = 0.5 V

 = Uoi  / Ui  = Uoimin  / Uimax    Uoimax  / Uimin = 5 / 42  5.5 /18 = 0.119  0.306

IL = Io = 2 A

ISmax = IL max  2 *0.306 = 0.612 A

IDmax = IL (1-min  2 * 0.881 = 1.76 A

USmax = Uimax = 42 V

UDmax = Uimax = 42 V

Assumendo un fattore di sicurezza Kf  2 si scelgono interruttore e diodo capaci di sostenere una tensione pari a 100 V.

USn = UDn = 100 V

Vista la specifica molto stringente in termini di rendimento, si sceglie un diodo di tipo Schottky, caratterizzato da una caduta di tensione in conduzione molto bassa (~0.2 V).

Per quanto riguarda l’interruttore, visti i livelli di potenza in gioco, si sceglie un mosfet.

Procediamo ora al calcolo delle perdite

Perdite di conduzione:

PSmax = RDson * I2Srms  = RDson * I2L *  max = RDson * 4 *   = RDson * 1.2

PDmax = VDon * IDmax = 0.2 * 1.76 A  0.35 W

Per avere perdite di conduzione sul mosfet molto basse, dell’ordine di 0.1 W, del 10% quindi della potenza complessiva dissipabile, è necessario scegliere un componente con un valore di RDSon sufficientemente basso.

Per avere PSon  100 mW,	RDSon  0.1 / 1.2  80 m

Analizzando i “data sheets” dei componenti disponibili, si trova che per avere tale valore di resistenza in conduzione è necessario scegliere un mosfet con corrente nominale di almeno 20 A. Se si scegliesse infatti una corrente nominale di 2 A si avrebbero valori di RDSon dell’ordine dell’ohm, quindi non accettabili.

## Perdite di commutazione

PSsw  ½ (Ui ILmin tswon + Ui ILmax tswoff) fs

Posto:

fs = 200 kHz,		tswon = 	tswoff =100 ns

e trascurando il ripple di corrente, assumendo cioè ILmin = 	ILmax = IL

PSsw  Uinom IL tsw fs = 28 * 2 * 10-7 * 2*10-5  1.12 W

Eccessivo! Questo valore di perdite non è compatibile con un rendimento  =90%.

Per ridurre le perdite si può solo agire sulla frequenza di commutazione.

Si pone quindi fs = 70 kHz ,  PSsw  0.4 W

## Induttanza

Il valore di corrente limite tra funzionamento continuo e discontinuo è 0.2 A.

Quindi : IL = 2 * IOlim= 0.4 A

IL = (Uo toff ) / L  (Uo toffmax ) / L = Uo (1 - min) / fs L

L  Uo (1 - min) / fs IL = 5 / (70*10-3*0.4) * (1-0.119) = 157 H

WL = ½ L I2 = ½ 157*10-6*0.4 = 0.314 mW

fs WL  22 VA (potenza di dimensionamento)

## Capacità

La specifica richiede un’accuratezza della tensione d’uscita dell’1% sia in condizioni statiche che dinamiche. Quindi:

Uo  0.05 V  ½ * ½ IL * ½ S / C

C  0.4 / (8 * 70*10-3 * 0.05) = 14.3 F

Questo valore assicura l’accuratezza desiderata in condizioni statiche.

Per effettuare la verifica in transitorio, la situazione peggiore in transitorio, si verifica nel caso di distacco di carico, in cui tutta l’energia immagazzinata nell’induttore si trasferisce al condensatore:

C/2 * (Uomax2 - Uo2) = ½ L IO2 =

Uomax2 = (Uo + Uo)2

(Uomax2 - Uo2) =  Uo2 + Uo2 + 2 Uo Uo - Uo2

trascurando  Uo2

C/2 * (Uomax2 - Uo2)  C * Uo Uo = ½ L IO2 = 3.14 mJ

C   1000*F

Banda passante

r = 1 / L C = 2251 rad/s 		fr = 358 Hz

La banda passante risultante non soddisfa le specifiche; è pertanto necessario prevedere o un controllo di tensione con regolatore di tipo PID, per compensare la coppia di poli complessi coniugati del filtro LC, oppure un controllo di corrente.

Una volta garantita la stabilità, la banda passante desiderata si otterrà con un’opportuna scelta del guadagno del regolatore, che la assicuri anche con la minima tensione d’ingresso.

G = Ui KG

Ui = 18  42 V		questa variazione corrisponde ad 8 db

76

84

dB



[rad/s]



62804

r = 358