Progetto di convertitore push-pull

Specifiche:	Ui  = 36-72 V (applic. Telecom)

Uo = 12 V, Io = 20 A (uscita isolata)

Precisione: statica 1%, dinamica 5%

Si richiede di garantire il funzionamento continuo

Scelte progettuali: 	frequenza di commutazione fs=50 kHz

Switch: Mosfet

Frequenza d’uscita fo = 2 fs = 100 kHz

- Resistenza bleeder Rb (per garantire il funzionamento continuo)

Si pone PB ~ 5% Po = 12 W	quindi	 	RB=Uo2PB=12Ω

b) Induttanza di filtro L

Le caratteristiche ingresso uscita nel caso CCM e DCM sono:

CCM: UoUi=N2N1⋅δ		DCM: UoUi=N2N⋅δ2δ2+2⋅fo⋅L⋅IoN2N1⋅U

Nel caso di carico resistivo, ponendo k=2⋅fo⋅LRB, si può scrivere la relazione in DCM come:  UoUi=N2N1⋅21+1+4⋅kδ2

Uguagliando le caratteristiche nella condizione limite CCM/DCM si ottiene

klim=1−δ  quindi  2⋅fo⋅LRB=1−δ

per assicurare il funzionamento continuo per tutti i valori di , si sceglie un valore di L	L≥RB2⋅fo=122⋅100⋅103=60μH

c) Tensione secondaria

Posti:	C.d.t. sui diodi di raddrizzamento circa 1 V

C.d.t. sul trasformatore, su L, ecc circa 1.5 V (10% Uo)

Max duty cycle max = 0.95 (0.5 s dead-time)

Si ottiene: 	U2min = (per Ui=36 V) = (Uo + c.d.t)/max ~ 15 V

U2max = (per Ui=72 V) ~ 30 V	 cui corrisponde un  ~ 0.5

d) Condensatore d’uscita

Statico:

Il massimo valore del ripple di corrente si ha per  = 0.5, cioè per Ui = Uimax e vale

ΔImax=U2max4⋅fo⋅L=304⋅100⋅103⋅60⋅10−6=1.25A

La carica scambiata con il condensatore è:

ΔQ=Δimax⋅To8=1.25⋅10−58≈1.6μC

ed la conseguente ondulazione di tensione è:

ΔU=0.01⋅Uo=0.12=ΔQC=1.6⋅10−6C	quindi C ~ 13F

Dinamico:

La situazione peggiore si ha al distacco di carico, quando tutta l’energia immagazzinata nell’induttore si scarica nel condensatore:

IL=Io+ΔILmax2=20+1.252=20.62A	WL=12⋅L⋅I2L≃1.3⋅10−2J

C=WLUo⋅ΔUo=1.3⋅10−212⋅0.6≃1.7mF

e) Progetto dell’induttanza di filtro

Scelta del nucleo magnetico

L⋅I=N⋅Φ=N⋅Bmax⋅Ae

Assunta come corrente nominale IL dell’induttanza, la corrente d’uscita Io (si trascura il ripple) e scelto un materiale magnetico con Bmax = 200 mT (a 100 kHz), si ha:

N⋅Ae=L⋅IoBmax=60⋅10−6⋅200.2=6−3m2=6000mm2

Assunto un valore di densità di corrente I = 4A/mm2, la sezione utile del filo di rame diventa:

SCU=IoδI=204=5mm2	quindi il diametro del filo di rame è dint=2.5mm

Usando del filo smaltato con uno spessore di isolamento di 0.2 mm, si ha dext ~ 3 mm e quindi Sfilo ~ 7 mm2. Assunto un coefficiente di riempimento pari a 0.5, si ha:

Savv=N⋅SfiloKr=N⋅70.5=N⋅14mm2

Si sceglie un nucleo tipo EC70, con:

sezione magnetica utile 		Ae= 279 mm2 (Amin = 211 mm2)

sezione utile per l’avvolgimento 	AN = 470 mm2

permeanza 				AL = 3900 nH (senza traferro)

Si ottiene:

N=6000279≈22spire		Savv= 14 . 22 ~ 310 mm2

Calcolo del traferro t

Indicata la riluttanza magnetica con Rm, si può scrivere: Rm=tμo⋅Amin=N⋅IoΦ

e quindi	t=μo⋅N⋅Io⋅AminBmax⋅Ae=1.25⋅10−6⋅22⋅20⋅2110.2⋅279=2mm

Calcolo della resistenza dell’avvolgimento:

RL=ρ⋅π⋅dm⋅NSCU=0.02⋅3.1416⋅0.03⋅225≈9mΩ

dove  = 0.02 ( mm2/m) e .dm è la lunghezza media delle spire (nei data sheet viene indicato il diametro interno ed esterno della sezione utile dell’avvogimento, rispettivamente 17 e 42.5 mm)

Perdite nell’avvolgimento:

PL=R.Io2 ~ 4 W

f) Progetto del trasformatore

Assunta la minima tensione di alimentazione Uimin = 36 V

e stimata la c.d.t. dovuta ai mosfet e avvolgimenti ~ 3 V

si ha che la tensione utile al primario è Ui = 33 V

U2min = 15 V (per assicurare Uo=12 V con Uimin = 36 V, tenendo conto delle c.d.t. sul secondario e di un limite nel max = 0.95)

Si può ricavare quindi N1N2=3315=2.2

Scelta del nucleo magnetico:

la massima escursione del flusso si avrà quando gli switch operano con il massimo duty-cycle a cui corrisponde la minima tensione d’ingresso (con la tensione max ed il min =0.5 si ottiene comunque lo stesso valore), si può scrivere quindi:

TS⋅U=N1⋅Φmax=N1⋅Bmax⋅Ae

Alla frequenza di 50 kHz,  Bmax = 300 mT, si ha:

N⋅Ae=Ts⋅UiminBmax=2⋅10−5⋅360.3=2400mm2

Si assume ancora un nucleo tipo EC70, con:

Ae= 279 mm2,  AN = 470 mm2,    AL = 3900 nH (senza traferro)

e si ottiene:

N1=2400279=8.6≈9spire		N2=N12.2≈4spire

Avvolgimento secondario

I2rms≈202=14A

Assunto I = 4A/mm2

SCU=IoδI=144=3.5≈4mm2	     dint=2.3mm	      dext ~ 2.7 mm      Sfilo ~ 6 mm2

Savv=N2⋅SfiloKr=4⋅60.5=48mm2

La sezione totale degli avvolgimenti secondari è quindi di circa 100 mm2

Avvolgimento primario

Indicato con I’1 = I1 – I, si può scrivere

I1'=N2⋅I2N1=4⋅209=8.9A

Lμ=N12⋅AL≈81⋅3990⋅10−9=323μH

Iμ=Uimin⋅TSLμ≈2.2A

I1≈11A	I1rms≈8A

SCU=IoδI=84=2mm2	     dint=1.6mm	      dext ~ 2 mm      Sfilo ~ 3.2 mm2

Savv=N1⋅SfiloKr=9⋅3.20.5=58mm2

quindi la sezione totale degli avvolgimenti primari è di circa 120 mm2 e la sezione complessiva per tutti gli avvolgimenti è di circa 220 mm2.

Il nucleo è quindi largamente sufficiente.