PFC Boost non isolato

Specifiche: 	Vi = 180-260 Vrms,	fg = 50 Hz,	Vo = 450 V, 	Io = 100 A,	Uo = 10% Uo,

IL  = 10% del valore di picco della componente sinusoidale di ii.

Dato il livello di potenza piuttosto elevato si sceglie di realizzare il Power Factor Corrector con un convertitore di tipo Boost; per quanto riguarda lo switch si sceglie un IGBT con una frequenza di commutazione fs di 20 kHz.

Dimensionamento del condensatore

Po = Vo * Io = 45 kW

W = Po / 2fg = 45000 / 314 = 143 J

Energia scambiata tra rete e condensatore d’uscita; essa genera un’ondulazione di tensione che si impone non superi il 10% della tensione d’uscita

Uo = 10% Uo = 45 V

si può quindi trovare il valore del condensatore d’uscita

C = W / (Uo  * Uo) = 143 / (450 * 45) = 7 mF

Dimensionamento dell’induttore

Si è posto l’induttore a monte del raddrizzatore, piuttosto che a valle, per farlo percorrere da una corrente è alternata. Il funzionamento del circuito rimane tuttavia lo stesso che si avrebbe se l’induttore fosse posto a valle del raddrizzatore.

Assumendo che il modo di funzionamento sia continuo (cioè che ii resti sempre > 0, il che è vero per larga parte del periodo di rete, tranne che nell’intorno degli istanti di azzeramento della tensione di alimentazione vi), il fattore di conversione risulta:

Vo /│Vi(t)│= 1 / (1 - t	ovvero:	t│Vi(t)│/ Vo

che mostra che, poiché la tensione di alimentazione vi varia nel tempo con legge sinusoidale, anche il duty cycle tdeve essere variato lungo il periodo di rete per garantire Vo costante in ogni istante.

Vi (rms) = 180-260 V		implica:	Vi (peak) = 255 - 368 V

Il valore minimo del duty cycle si ha in corrispondenza del valore di picco di vi, quindi:

Vimin368 / 450 =  nel caso di Vi (peak) = 368 V, mentre:

Vimin255 / 450 =   nel caso di Vi (peak) = 255 V

Il massimo valore di duty cycle è invece sempre pari  maxe si ha quando vi(t) = 0.

Il ripple di corrente è dato da:

IL = (│Vi(t)│ * ton ) / L = │Vi(t)│ * t / L fs

e dunque varia lungo il periodo di rete. Sostituendo: t│Vi(t)│/ Vo è facile dimostrare che il massimo valore di IL si ha nell’istante in cui (│Vi(t)│= Vo/2 e vale:

ILmax = Vo/(4 L fs)

Posto che il valore massimo del ripple non superi il 10% della corrente di picco, quindi:

ILmax = 10% ILmax

Il massimo valore efficace della corrente nell’induttanza è:

ILmax (rms) = Po / Vimin = 45000 / 180 = 250 A ed il corrispondente valore di picco è:

ILmax (peak) = 250 * √2 = 353 A

quindi ILmax ≈ 35 A

L =  Vo/(4 ILmax fs)= 450 / (4 * 35 * 20000) ≈ 160 H

Corrente e tensioni massime dei diodi e dello switch

ISmax = IDmax ≈ Ig  ≈ 360  A  (in corrispondenza al picco di corrente il valore del ripple è il minimo)

Valori medi: in un generico periodo di commutazione il valore medio della corrente nell’interruttore iSave vale ir(t)* tPer ottenere il valore medio complessivo occorre integrare la grandezza iSave, che varia nel periodo di rete T, lungo il periodo stesso. Sostituendo ir(t)= Ig*|sin(t)| e t│Vi(t)│/ Vo  si ottiene:

ISave = Ig (2 /Vi/(2*Vo)) ≈ 127 A (calcolato per Vi = 255 V, che è la condizione peggiore per l’interruttore)

IDmed = Irave - ISave = 2 / * Ig - ISave = IgVi/(2*Vo)  ≈ 150 A (calcolato per Vi = 368 V, che è la condizione peggiore per il diodo)

Sia il diodo che l’interruttore sono soggetti alla tensione d’uscita Vo = 450 V

Controllo

Si può implementare un controllo di corrente di picco.

Avendo posto il raddrizzatore a valle dell’induttanza, bisogna aver cura di effettuare la misura di tensione a monte dell’induttanza e poi raddrizzarla prima di inviarla al controllo.

La frequenza di commutazione nella simulazione e’ più bassa (5 kHz) per poter apprezzare meglio gli andamenti.