# Esercizio: Convertitore Digitale/Analogico a Rete R-2R Inversa

(Figura n° 8.34 pag. 401, Jaeger, Blalock: Microelettronica)

Descrizione del problema

Il circuito mostrato in Fig. 1 rappresenta un convertitore digitale analogico (DAC) a 4 bit con rete resistiva del tipo R-2R inversa. Assumendo un amplificatore operazionale ideale, determinare l’espressione della tensione di uscita in funzione della generica cifra binaria b4b3b2b1.

Soluzione

Come si evince dalla Fig. 1, i bit corrispondenti alla cifra binaria da convertire, tramite la posizione dei deviatori elettronici determinata dal valore 1 o 0 del bit corrispondente, causano la connessione della relativa resistenza al morsetto invertente dell’operazionale o a massa. Rispetto alla topologia DAC R-2R, tutte le resistenze della rete R-2R sono attraversate da una corrente che è indipendente dalla posizione dei deviatori e, quindi, dalla cifra binaria da convertire. Questo fa si che la dissipazione di potenza della rete R-2R rimanga invariata, eliminando così possibili cause di errori di linearità. Quanto affermato si basa sul fatto che ciascun deviatore connette la relativa resistenza in derivazione o a massa oppure ad un nodo di massa virtuale. Pertanto, indipendentemente dal valore del bit corrispondente, ciascuna resistenza in derivazione ha un terminale connesso ad un nodo a potenziale nullo.

Partendo dall’estremo destro della rete R-2R si osserva, immediatamente che vale la seguente uguaglianza:

(1)	I5=I1

Dato che le relative resistenze sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale. Di conseguenza:

(2)	I6=I1+I5=2I1

Il potenziale al nodo N2 vale:

(3)	VN2=RI6+2RI5=R2I1+2RI1=4RI1

Di conseguenza:

(4)	I2=VN22R=2I1

Il ragionamento può essere iterato risalendo la rete R-2R scoprendo che ad ogni passaggio la corrente nel ramo in derivazione raddoppia, cioè:

(5)	I3=4I1

(6)	I4=8I1

L’amplificatore operazionale funge da amplificatore a transresistenza sommando tutte le correnti provenienti dai rami in derivazione con bit corrispondente pari ad 1 e convertendola in una tensione corrispondente:

(7)	vo=−RIT=Rb1I1+b22I1+b34I1+b48I1=−Rb1I1+b22I1+b34I1+b48I1−RI120b1+b221+b322+b423

Vale inoltre:

(8)	VR=2RI4=16RI1

Sostituendo la (8) nella (7) otteniamo, infine:

(9)	vo=−2−4VR20b1+b221+b322+b423

Come si può osservare ciascun ingresso è pesato secondo il valore della corrispondente cifra binaria.

Fig. 1– Schema di un convertitore digitale/analogico (DAC) a 4 bit con rete R-2R inversa