# Convertitore Digitale/Analogico a Resistenze Pesate

(Esercizio n° 12.25 pag. 547, Jaeger: Microelettronica)

Descrizione del problema

Il circuito mostrato in Fig. 1 rappresenta un convertitore digitale analogico (DAC) a 4 bit con rete resistiva del tipo a resistenze pesate. Assumendo un amplificatore operazionale ideale, determinare l’espressione della tensione di uscita in funzione della generica cifra binaria b1b2b3b4. Si determini inoltre il valore della tensione di uscita in corrispondenza della cifra binaria 0111.

Dati: VR = 3.2 V, R = 10 kW

Soluzione

Come si evince dalla Fig. 1, i bit corrispondenti alla cifra binaria da convertire, tramite la posizione dei deviatori elettronici determinata dal valore 0 o 1 del bit corrispondente, causano l’applicazione di una tensione nulla oppure pari a VR all’ingresso corrispondente. Pertanto, tali deviatori possono essere sostituiti da generatori equivalenti, secondo quanto mostrato in Fig. 2. Il circuito che ne deriva è quello di un semplice sommatore in cui la tensione di uscita risulta data dalla seguente espressione:

(1)	vo=−R2Rb4VR−R4Rb3VR−R8Rb2VR−R16Rb1VR=−2−4VRi=142i−1bi

Come si può osservare ciascun ingresso è pesato secondo il valore della corrispondente cifra binaria. Al bit meno significativo corrisponde una tensione di uscita pari a 200 mV.

La tensione di uscita in corrispondenza della cifra binaria 0111 vale -2.8 V. Nella tabella seguente riportiamo i 16 valori possibili della tensione di uscita in corrispondenza dei diversi valori della cifra binaria d’ingresso.

| b4 | b3 | b2 | b1 | vo [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1.4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2.2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2.6 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2.8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |

Fig. 1– Schema di un convertitore digitale/analogico (DAC) a 4 bit con rete a resistenze pesate

Fig. 2– Schema equivalente del convertitore digitale/analogico a 4 bit con rete a resistenze pesate