# Amplificatore non Invertente con Carico Resistivo

(Esercizio n° P5.4 pag. 261, Spencer, Ghausi: Introduction to Electronic Circuit Design)

Descrizione del problema

Il circuito mostrato in Fig. 1 utilizza un amplificatore operazionali considerato ideale tranne che per il guadagno A finito. Si ricavi l’espressione delle tensione di uscita vo e della resistenza di uscita vista dal carico Rout in funzione dei parametri del circuito.

Dati: R1 = 12 kW, R2 = 91 kW, RL = 330 , Ro = 60 , AdB = 78 dB

Soluzione

Avendo l’amplificatore operazionale resistenza differenziale d’ingresso infinita, le correnti assorbite ai morsetti di ingresso sono nulle. Di conseguenza, possiamo scrivere:

(1)	i1=i2=i3

Le due resistenze R1 e R2 sono, pertanto, in serie tra loro ed assieme risultano in parallelo alla resistenza di carico RL. Definiamo Rp tale resistenza complessiva:

(2)	Rp=RLR1+R2RL+R1+R2 = 329 

Dall’equazione della maglia d’ingresso troviamo la seguente relazione:

(3)	vs=vid+R1R1+R2vo=vid+βvo

Avendo definito il seguente fattore di retroazione :

(4)	β=R1R1+R2

Dall’equazione della maglia di uscita dell’amplificatore operazionale possiamo, invece, scrivere:

(5)	vo=AvidRpRo+Rp

Combinando la (3) con la (5) otteniamo il guadagno di tensione complessivo:

(6)	vo=Avs−βvoRpRo+Rp

(7)	Av=vovs=ARpRo+Rp1+AβRpRo+Rp = 8.57 (18.7 dB)

Dato che il guadagno A vale:

(8)	A=10AdB20 = 7943

Per quanto riguarda la resistenza di uscita vista dal carico, il circuito da analizzare è mostrato in Fig. 2, dove il generatore indipendente di tensione in ingresso è stato annullato ed è stato applicato un generatore di misura vm. Applicando kirchoff al nodo di uscita possiamo scrivere:

(9)	im=i2+io=i1+io

Dove si è utilizzata la condizione (1) che è sempre verificata. La corrente nelle resistenze R1 e R2 vale:

(10)	i2=i1=vmR1+R2

Mentre la corrente assorbita dall’uscita dell’amplificatore operazionale risulta:

(11)	io=vm−AvidRo

Infine, dalla maglia d’ingresso dell’amplificatore operazionale si osserva che la tensione differenziale vid è anche la tensione ai capi della resistenza R1 cambiata di segno. Pertanto possiamo scrivere:

(12)	vid=−vmR1R1+R2=−βvm

Sostituendo le (10), (11) e (12) nella (9) otteniamo:

(13)	im=vmR1+R2+1+AβRovm

Da cui è immediato ricavare l’espressione della resistenza di uscita Rout:

(14)	Rout=vmim=Ro1+Aβ//R1+R2 = 64.8 m

Tale espressione coincide con quella della resistenza di uscita di un amplificatore operazionale avente resistenza di uscita propria Ro e guadagno A finito. A scopo didattico, ricaviamo l’espressione della resistenza di uscita in modo alternativo mediante la seguente definizione:

(15)	Rout=voviocc

Ovverosia, dal rapporto tra la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito, definite come mostrato in Fig. 3. La tensione a vuoto si ricava direttamente dalla (7) facendo tendere la resistenza di carico RL ad infinito. Si ottiene:

(16)	vov=vsAR1+R2Ro+R1+R21+AβR1+R2Ro+R1+R2=vsARo+R1+R2R1+R2+Aβ

La corrente di uscita di cortocircuito, invece, si ottiene dallo schema di Fig. 3 osservando che i1 = i2 = 0 e che la corrente di cortocircuito coincide con la corrente erogata dall’amplificatore operazionale:

(17)	iocc=AvidRo=AvsRo

Dividendo la (16) per la (17) otteniamo:

(18)	Rout=RoRo+R1+R2R1+R2+Aβ=11R1+R2+1Ro+AβRo=11R1+R2+1+AβRo

Tale espressione coincide con quella precedentemente ricavata in (14).

Fig. 1– Circuito amplificatore che impiega un amplificatore operazionale ideale tranne che per il guadagno A finito

Fig. 2– Circuito equivalente per il calcolo della resistenza di uscita

a)b)

Fig. 3– Circuito per il calcolo della tensione di uscita a vuoto (a) e per la corrente di uscita di corto circuito (b)